# Výstavba počítačů: Projekt 1

## Kodér a dekodér Hammingova kódu

Autor: Michal Skřivánek, xskriv07, 1VTI-26

Datum: 11. dubna 2001

Programové prostředí: C, HTML, CGI skript

Hammingův kód slouží k zajištění bezchybného přenosu dat např. Po sběrnici.Ke čtyřem informačním bitům přidává tři kontrolní, což umožňuje detekci chyb nastalých při přenosu.Při jednonásobné chybě umožňuje i opravu informace bez opakování přenosu.

Kodér(7,4):							     Dekodér(detekce chyby):

I5

I6

I3

I7

C1

C2

I3

C4

I5

I6

I7

1

ERR

C1

C2

I3

C4

I5

I6

I7

Na výstupu dekodéru máme indikaci, zda došlo při přenosu k chybě.

Funkce code zakóduje číslo i do osmi bitů a funkce decode jej dekóduje(vrátí příznak chyby).

Demonstrace funkce programu: Do formuláře se zapíše přenášené číslo. Chyba při přenosu se generuje polem chyba. Chybně přenesený údaj se vypočte jako číslo ^ chyba.

Zdrojový text:

unsigned char code( unsigned char i )

{

union BitArray x,y;

x.byte = i;

y.bit.b2 =  x.bits.b0;

y.bit.b4 =  x.bits.b1;

y.bit.b5 =  x.bits.b2;

y.bit.b6 =  x.bits.b3;

y.bit.b7 =  0;

y.bit.b0 = y.bit.b2 ^ y.bit.b4 ^ y.bit.b6;

y.bit.b1 = y.bit.b2 ^ y.bit.b5 ^ y.bit.b6;

y.bit.b3 = y.bit.b4 ^ y.bit.b5 ^ y.bit.b6;

return y.byte;

}

int decode( unsigned char i)

{

union BitArray x, y, s;

x.byte = i;

s.byte = 0;

s.bit.b0 = x.bit.b0 ^ x.bit.b2 ^ x.bit.b4 ^ x.bit.b6;

s.bit.b1 = x.bit.b1 ^ x.bit.b2 ^ x.bit.b5 ^ x.bit.b6;

s.bit.b2 = x.bit.b3 ^ x.bit.b4 ^ x.bit.b5 ^ x.bit.b6;

y.byte = 0;

y.bit.b0 =  x.bit.b2;

y.bit.b1 =  x.bit.b4;

y.bit.b2 =  x.bit.b5;

y.bit.b3 =  x.bit.b6;

return s.byte == 0;  /* 0 = bezchybný přenos */

}